ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АГРО-ТЕХНИКА ЮГ»

344015, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Обзорная, дом 12А

Телефон: +7 918 528 55 44,  +7 988 563 98 77

Е-mail:  Agrotehnika-ug@yandex.ru

Предпосевные Культиваторы VIKING LH 8 Используется для предпосевной финишной обработки почвы под зерновые, под сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, для обработки паров, для работы после пахоты и дискования.

Технические характеристики:

| Модель | VIKING LH 8,0 |
| --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 8 |
| Масса, кг | 2350 |
| Количество зубьев, шт. | 98 |
| Вид зубьев | S+100 |
| Требуемая мощность, л.с. | 185-225 |
| ЦЕНА с Доставкой | 1 150 000 |

Viking LH 6,8 м зуб S+100

Viking LH 6,3 м зуб S+100

1. Полная качественная подготовка поля к посеву за 1 проход при помощи предпосевного культиватора Viking:

- выравнивание - выравнивающая планка

- культивация, рыхление - 5 рядов S-образных стоек – полное перекрытие по ширине

- прикатка - струнный вал

Получаем полное отсутствие гребней, глыб, следов, выровненную поверхность с уплотненным ложем для семян в посевном слое почвы.

2. Стабильная глубина обработки, от 4 до 12 см., по всей длине и ширине захвата.

3. Полное копирование рельефа почвы, а также высокая производительность за счет работы на больших скоростях – 12-15 км/час, благодаря тандемной колесной системе и боковым опорным колесам.

4. За счет 5-ти рядов S-образных стоек размещены с определенным шагом исключается забивание растительными остатками в процессе работы.

5. Долгий срок службы агрегата:

- S-образная стойка отлично амортизирует и обходит препятствие;

- прочная рама из шведской стали с высокими показателями износостойкости + порошковая покраска

- Зубья SK – рыхление почвы, подрезание и измельчение пожнивных остатков, максимальная глубина обработки до 12 см.

Ширина лапки – 100 мм., размер стойки 45х10 мм.