Культиватор для междурядной обработки GELIO 16Х70

Пропашной культиватор с переменным междурядьем от 30 до 75 см предназначен для междурядной обработки широкого спектра культур: кукурузы, подсолнечника, сои, свеклы, гороха, фасоли и др.

- Гидравлическое складывание в транспортное положение.

- Заднее трёхточечное  навешивание.

- 2 шт. резиновых опорных колеса.

- Автоматическое подруливание на уклонах..

- Направляющая основной рамы из профильной трубы 3м

- Плавное регулирование ширины ряда - до 76см.

- Плавное винтовое регулирование глубины обработки с пружинным стопором,  опорное резиновое колёсо Farмflex, д=430мм, на каждый обрабатываемый ряд.

- Защитные щитки для растений или диски, с параллелограмным ведением, на подшипниковой опоре, регулируемые по высоте,

- Вес 1560 кг.

-Все орудия с порошковым покрытием.

Культиватор оборудован системой автоматического точного подруливания. Она за счет видеокамеры различает рядок посева от сорняков, и за счет гидравлического блока обеспечивает точное ведение секций культиватора максимально близко к строке без его подрезания. Камера подает сигнал на компьютер в тракторе, это позволяет мгновенно отреагировать на отклонение движения трактора и выровнять раму культиватора. Диапазон движения рамы культиватора составляет 50 см как влево, так и вправо. Что позволяет избежать подрезания растений на склонах и т.д., увеличить рабочую скорость до 10 км / ч, и производительность  80-140 га / сутки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  Быстрая и простая переналадка под другие культуры и операции.

-  Борьба с «коркой» почвы и эффективное уничтожение сорной растительности.

-  Повышение аэрации почвы и уменьшение температуры почвы на 8-10°С.

-  Высокий проход рамы позволяет проводить работы в достаточно зрелой фазе развития растений.

ФУНКЦИИ:

1. Параллелограмное ведение глубины обработки на каждом ряду.

2.Активная подруливающая система EXACT позволяет избежать подрезания строки.

3.Высокий проход рамы до 800 мм и плавная регулировка ширины междурядья.

4.Защитные щитки на подшипниковой опоре обеспечивают надежную защиту культурных растений от подрезания (опция).

5.Рыхление внутри ряда культурных растений при помощи гребневой бороны (опция).

6. Использование культиватора позволяет уменьшить количество вносимых СЗР и удобрений, но с большей эффективностью.

Рабочая группа GELIO-K              Рабочая группа GELIO-R                         Рабочая группа GELIO-S

Рабочая группа GELIO-P              Рабочая группа GELIO-U           Защитные диски

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=26ZvaBOqVa8&t=880s

https://www.youtube.com/watch?v=K0t5U0MFNas

https://www.youtube.com/watch?v=dsYo5j7Os-U&t=17s

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=dsYo5j7Os-U

Система высокоточного автоматического подруливания EXACT

Система высокоточного наведения EXACT позволяет:

- Избежать подрезания ряда, даже во время боковых сдвигов трактора на склонах.

- Увеличить рабочую скорость культиватора до 10-12 км/ч.

- Увеличить производительность обработки в 3 раза.(80-140 га/сутки)

- Система EXACT позволяет круглосуточно проводить культивацию посевов. (Опционально поставляются специальные фары для работы ночью.)

- «0%» подрезания.

Культиватор для межрядной культивации Agrokraft Gelio 8х70                           Прайс лист 2021г. 11 450 EUR

-  Жеская рама, транспортная ширина 4,4м

- 9 модулей (GELIO-K) для работы по культуре междурядье 70 см (первая пара стоек оборудована стрел. лапой 5см)

- Резиновые опорные колеса 2 шт.

- Система внесения жидких удобрений LINUS-1200(2х600л) под лапу wariospeed     Прайс лист 2021г 10 790 EUR

- Система внесения жидких удобрений LINUS-600 под лапу wariospeed                       Прайс лист 2021г 8 640 EUR

- Система внесения жидких удобрений LINUS-1200(2х600л) под лапу performer       Прайс лист 2021г 14 670 EUR

- Система внесения жидких удобрений LINUS-600 под лапу performer                       Прайс лист 2021г 12 520 EUR

-Система внесения гранулированных уд. GINUS-1000 под лапу                                     Прайс лист 2021г 14 980 EUR

-Система внесения гранулированных уд. GINUS-2000 под лапу                                     Прайс лист 2021г 19 320 EUR

- Защитные диски / щитки                                                                                              269 EUR (1 пара) х 9 = 2 601EUR

- Система подруливания EXACT с 1 камерой слежения                                            Прайс лист 2021г 26 000 EUR

Общее описание управления системы внесения жидких удобрений

Вариант ЭКОНОМ - VARIOSPEED/VARIOSPEED2

Ручная настройка распределения дозы

- Функция «Старт-Стоп»:  ручной в Variospped автоматический в Variospped 1

- Определение скорости и внесение дозы в Variospped 2

Вариант СТАНДАРТ - PERFORMER

- Одновременное распределение 4-х продуктов

- Распределение автоматически пропорционально скорости

- Возможность изменения дозировки по ходу работы

- Память с 10 рабочими программами, каждая с 10 вариациями доз

- Отображение рабочих параметров

- Дисплей счетчиков

- Предупреждение о неисправностях и сбоях

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Управление клапанами с электроприводом

Вариант ПРЕМИУМ - MULTIPERFORMER ISOBUS

- Распределение согласно картированию поля

- Одновременное распределение 4-х продуктов

- Распределение автоматически пропорционально скорости

- Возможность изменения дозировки по ходу работы

- Память с 10 рабочими программами, каждая с 10 вариациями доз

- Отображение рабочих параметров

- Дисплей счетчиков

- Предупреждение о неисправностях и сбоях

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Управление клапанами с электроприводом

Условия оплаты: 50% после подписаеия договора, 30% перед отгрузкой в х-во, 20% после подписания акта приема-передачи.

Возможна поставка техники Российской сборки, Код ОКПД 2 – 28.30.32.140

*Срок поставки: 60-70 дней. В цену включена доставка до склада Продавца (ЦФО, ЮФО), НДС 20%,.

С уважением, Региональный представитель по России

Нечипоренко Александр

8-918-530-80-40